微型计算机技术学习札记

Learning notes of microcomputer technology

| 学 号 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 |  |
| 任课教师 | 罗喜召 |
| 实验教师 |  |
| 教 材 | 王宜怀、刘一清、冯德旺. 微型计算机原理及应用—基于Arm微处理器，人民邮电出版社，2020年3月 |
| 时 间 | 2020-2021第2学期（2021.3-2021.7） |
| 单 位 | 苏州大学计算机科学与技术学院 |

说明

（1）本学习札记为苏州大学计算机科学与技术学院微型计算机技术课程教学过程使用，包括课前预习、课堂笔记整理、课后学习等记录，还包括习题作业、实验报告等内容。

（2）严格遵守本模板格式，不能新增排版格式

（3）本文档作为平时及实验成绩计入期末总评

目 录

第1部分 学习备忘录	1

2024年2月	1

第1周（2024年2月26日-3月3日）	1

2024年3月	1

第2周（2024年3月4日-3月10日）	1

第3周（2024年3月11日-3月17日）	1

第2部分 学习记录整理归纳	2

课本第1章 微型计算机基本结构及信息表示	2

课本第2章 微型计算机的硬件系统	2

课本第3章 指令系统	2

课本第4章 汇编语言框架	2

课本第5章 基于构件的汇编程序设计方法	2

课本第6章 存储器	2

课本第7章 串行通信接口	2

课本第8章 中断系统及定时器	3

课本第9章 模数转换与数模转换	3

课本第10章 直接存储器存取DMA	3

课本第11章 外接组件综合实践	3

课本第12章 通用计算机的基本结构及启动过程	3

课本第13章 微型计算机的发展方向	3

第3部分 习题作业	4

课本第1章 微型计算机基本结构及信息表示	4

课本第2章 微型计算机的硬件系统	4

课本第3章 指令系统	5

课本第4章 汇编语言框架	5

课本第5章 基于构件的汇编程序设计方法	5

课本第6章 存储器	6

课本第7章 串行通信接口	6

课本第8章 中断系统及定时器	6

课本第9章 模数转换与数模转换	7

课本第10章 直接存储器存取DMA	7

课本第11章 外接组件综合实践	7

课本第12章 通用计算机的基本结构及启动过程	8

课本第13章 微型计算机的发展方向	8

第4部分 实验报告	9

实验一：理解汇编程序框架及运行	9

实验二：基于构件方法的汇编程序设计	9

实验三：存储器实验	9

实验四：基于串行通信构件的汇编程序设计	9

实验五：理解中断与定时器	9

实验六：ADC-DAC模块实验	9

实验七：通过DMA实现内存间数据的搬运	9

实验八：综合实验	10

第5部分 杂记与学习体会	11

第1部分 学习备忘录

2024年2月

第1周（2024年2月26日-3月3日）

| 日期（星期） | 内容 | 时间段 | 时长 | 时长连续累计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2024年3月

第2周（2024年3月4日-3月10日）

| 日期（星期） | 内容 | 时间段 | 时长 | 时长连续累计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第3周（2024年3月11日-3月17日）

第2部分 学习记录整理归纳

课本第1章 微型计算机基本结构及信息表示

课本第2章 微型计算机的硬件系统

课本第3章 指令系统

课本第4章 汇编语言框架

课本第5章 基于构件的汇编程序设计方法

课本第6章 存储器

课本第7章 串行通信接口

课本第8章 中断系统及定时器

课本第9章 模数转换与数模转换

课本第10章 直接存储器存取DMA

课本第11章 外接组件综合实践

课本第12章 通用计算机的基本结构及启动过程

课本第13章 微型计算机的发展方向

第3部分 习题作业

课本第1章 微型计算机基本结构及信息表示

1．从性能、体积、主要用途三个角度，简要阐述超级计算机与微型计算机的不同点。

2．微型计算机出现以后，为何会分化为通用计算机与嵌入式计算机两个发展方向。

3．简要阐述冯·诺依曼结构的特点，并说明与哈佛结构的区别。

4．从功能与编程两个角度分别阐述CPU的基本知识要点。

5．简要阐述计算机中的三总线概念，给出向RAM 中地址为9856地址单元写入一个字节数213的过程描述。

6．将下列各十进制数分别转为十六进制数、二进制数。

（1）256    （2）4098    （3）65532    （4）32769

7．将下列十六进制数分别转为十进制数、二进制数。

（1）0x6A   （2）0xFFFE  （3）0xFCDE8C  （4）0x86ECFD6A

8．将下列二进制数分别转为十六进制数、十进制数。

（1）0b1011101   （2）0b11011011  （3）0b101010011101   （4）0b1011001111001010011

9．分别给出8字长、64位字长补码能表示的真值范围，并举例给出由真值求补码的方法，以及由补码求真值的方法。

10．给出32位单精度浮点数的表示范围，说明缘由。

11．在计算机编程中，如何正确区分一段文字中的汉字与英文字母？

12．为什么说程序执行过程中，CPU对内部寄存器的操作速度比对RAM中的变量操作速度快？

课本第2章 微型计算机的硬件系统

1．所学芯片的内部微处理器有哪些寄存器？简述各寄存器的作用。

2．RAM存储区和Flash存储区的访问特点？简述某一芯片的RAM存储区和Flash存储区的大小及地址范围。

3．简述微处理器中存储器映像的含义，给出某一芯片某一接口模块的存储器映像地址（范围）。

4．什么是芯片的硬件最小系统，它由哪几个部分组成？

5．在芯片的电源电路中，一般靠近芯片引脚接有滤波电容，简述滤波电容的作用及工作原理，说明电容大小与滤波频率的关系。

6．简述栈指针SP的基本作用，举例说明所学芯片初始SP应设置的值。

7．简要阐述通用嵌入式计算机的概念。

8．为什么基于通用嵌入式计算机的概念，提高了智能终端软件设计的可移植性。

课本第3章 指令系统

1．通过汇编环境，给出以下指令的机器码。

（1）ADD  r5,#20		（2）AND  r6,r7				（3）BX   r2

2．若r2=0x1234，r3 =0x5678，r5=0x9A4B，当源寄存器采用大端格式或小端格式时，分别给出以下指令执行后目标寄存器的值。

（1）REV   r1,r2		（2）REV16  r3,r3	（3）REVSH  r4,r5：r4=0xFFB4

3．给出把存储器的一个地址（label1）中的数据存储到另一个地址（label2）的指令代码。

4．给出指令代码判断r1第3位是否为0，若为0转到label1。

5．若r2=80000001H，r3=90000005H，N、Z、C和V标志位的值都为0，给出以下指令的执行后r2的结果，并指出N、Z、C和V标志位的值。

（1）ADC  r2,r3			（2）SUB  r2,r3		（3）LSR  r2,r3,#3

6．若sp=20002000H，r1=1234H，r2=5678H，r3=9ABCH，r4=DEF0，试说明执行下面指令后，sp=?，r5=？，r6=？并画图指出堆栈中各单元的内容。

push {r1-r4}

pop {r5,r6}

课本第4章 汇编语言框架

1．简述立即数的前缀“=”和“#”的区别以及适用场合。

2．针对“Exam4-1”工程，利用.lst和.hex文件，分别找出MainLoopNUM 常量和printf函数的机器码在.hex文件中的存储地址。

3．为了实现主程序和中断处理程序的可移植性，在编程中应考虑哪些问题？

4．芯片上电或复位后程序是直接从main函数开始运行吗？请阐述芯片上电后的启动过程。

5．当要在汇编程序中采用printf按"%d%d%d%x%x\n\0"格式输出五个数据时，参数应如何进行设置？

6．利用“Exam4-1”工程进行修改编程：先定义字、半字、字节三个变量，初值分别为0x8d12f6ab、0x9e2d、0x3a，然后在程序中对这三个变量都加1并存回变量中，最后通过printf进行输出这三个变量的值。

课本第5章 基于构件的汇编程序设计方法

1．构件在设计的过程中应遵循哪些基本原则。

2．给出汇编语言主程序文件main.s的基本结构。

3．给出汇编语言中断处理程序文件isr.s的基本结构。

4．读程序：

mov r2,#97 sub r2,r2,#32 mov r1,r2 ldr r0,=string_test bl printf

其中printf函数用于输出数据；string_test的定义如下：

string_test: .string " %c"

请问：上述程序实现了什么功能。

5．编程实现二进制与十六进制之间的转换。

6．查找文件：NATO Communications and Information Systems Agency. NATO Standard for Development of Reusable Software Components, 1991。认真阅读该文件，从中总结出500字左右的要点。

课本第6章 存储器

1．阐述CPU对内部寄存器、外设模块寄存器和存储器的访问方式有何不同？

2．查阅Flash存储器的发展历史，阐述Flash在线编程方式的演变过程。

3．芯片热启动和冷启动后，Flash存储器和RAM中的数据保持情况。

4．针对“Exam6_2”工程，利用STM32L433RCTXP_FLASH.ld和Exam6_2.lst文件，给出Flash和RAM各段的存储空间使用情况。

课本第7章 串行通信接口

1．简述MCU与PC之间进行串行通信，为什么要进行电平转换？如何进行电平转换？

2．画出通过串口传送一个字符“A”的数据格式。

3．设波特率为115200，使用NRZ格式的8个数据位、没有校验位、1位开始位、1位停止位，传输3K字节的文件最少需要多少时间?

4．举例说明汇编语言和C语言在调用UART驱动构件上的区别。

5．根据“Exam7_2”工程的数据帧格式，给出解帧的流程。

课本第8章 中断系统及定时器

1．简述中断源、中断向量表、中断处理程序和中断向量号的关系。

2．简述新增一个定时器的编程步骤。

3．如何验证程序触发了定时器中断？

4．如何验证初始化时定时器中断的时间间隔的正确性？

5．重载寄存器可设置的最大值和最小值是多少？对应的时间分别是多长？

6．若时钟频率选择48MHz，当要设置100ms、1ms产生一次Systick中断，那么重载寄存器的值分别要设置成多少？简述中断产生的时间与重载寄存器值之间的关系。

课本第9章 模数转换与数模转换

1．若ADC转换的参考电压为5V，要能区分0.05mV的电压，则采样位数为多少？

2．什么是量化误差，能否消除量化误差？请解释一下原因。

3．简述几种滤波方式，若AD采样十次的值为{859，897，0，834，857，856，849，900，857，866}，那么适合使用什么滤波方式？写出C程序。

4．简述如何读取STM32L4系列的内部温度传感器的值。

5．假设VREF+为3.3V，D/A转换位数n=12，试求当DOR=2000时，输出的模拟电压V0为多少？

6．对于一个12位DAC，若输出电压最小增量为0.001V，输入数字量为010110011101时，输出电压为多少？分辨率是多少？

课本第10章 直接存储器存取DMA

1．DMA相对于传统的传输方式来说，它的优点在哪里？

2．DMA可编程的数据传输数量最大是多少？

3．如何查询当前剩余数据量大小？

4．DMA传输中的循环模式与普通模式有什么区别？

5．通过使用串口的DMA接收方式来实现通过串口接收数据。

课本第11章 外接组件综合实践

1．在“Exam11_1”工程的基础上，修改程序的颜色数据，使彩灯能呈现出多种颜色。灯颜色提示：青色为绿蓝混合，黄色为红绿混合，紫色为红蓝混合，白色为红蓝绿混合。

2．在“Exam11_2”工程的基础上，修改程序采用PWM波的方式来控制蜂鸣器的声音的强弱。提示：通过改变PWM的占空比的方式来实现。

3．在“Exam11_3”工程的基础上，修改程序当接收到串口发来的字符串“high”实现开启马达，当收到“low”时关闭马达。提示：可以参照7.3.2的数据帧结构进行组帧发送字符串，当收到字符串时要进行解帧判断。

4．在“Exam11_4”工程的基础上，修改程序通过在数据段开辟一段包含8个数据的存储空间（类似定义一个包含8个元素的数组），将这8个数据作为参数传递给TM1637_Display函数，实现在LED中显示这些数据。

5．在“Exam11_5”工程的基础上，修改中断处理程序显示左侧和右侧物体出现的次数。

6．在“Exam11_6”工程的基础上，修改中断处理程序显示检测到有人的次数。

7．在“Exam11_7”工程的基础上，修改程序通过按钮控制蜂鸣器的强弱或马达的开与关。

8．在“Exam11_8”工程的基础上，修改程序当声音传感器的AD采样值超过1000时，彩灯显示为红色。

9．在“Exam11_9”工程的基础上，修改程序采用Systick或Timer中断实现每3秒采集一次x、y、z三个方向的加速度值。

课本第12章 通用计算机的基本结构及启动过程

1．简述PC机的基本结构，它与Arm体系的微型计算机有什么区别？

2．CPU有哪些参数？如何选择与CPU相匹配的主板？

3．什么是启动固件？有哪些启动固件？

4．请写出三种硬盘接口，并说明它们各自的特性。

5．简述UEFI+GPT的启动流程。

6．PC机有哪些操作系统？它们有什么共性？

课本第13章 微型计算机的发展方向

1．谈谈影响CPU的速度的原因。

2．新一代的存储器有着怎样的共通点，或者说人们对新一代的存储器有着怎样的期望？

3．什么是计算机指令系统？

4．为何交叉编译技术近些年发展迅速？

5．对比传统计算机，量子计算机最独特的优势是什么？

第4部分 实验报告

实验一：理解汇编程序框架及运行

实验二：基于构件方法的汇编程序设计

实验三：存储器实验

实验四：基于串行通信构件的汇编程序设计

实验五：理解中断与定时器

实验六：ADC-DAC模块实验

实验七：通过DMA实现内存间数据的搬运

实验八：综合实验

第5部分 杂记与学习体会